- Асинхронные RS – триггеры

Триггер на базе ИЛИ-НЕ

| R | S | Q(t-1) | Q(t) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | * | 0 | Сброс триггера |
| 0 | 1 | * | 1 | Установка триггера |
| 1 | 1 | Запрещенная комбинация R и S |  |  |

Триггер на базе И-НЕ

| R | S | Q(t-1) | Q(t) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | * | 0 | Сброс триггера |
| 1 | 0 | * | 1 | Установка триггера |
| 0 | 0 | Запрещенная комбинация R и S |  |  |

- Синхронный RS – триггер, управляемый 1

| R | S | С | Q(t-1) | Q(t) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | * | 0 | Сброс триггера |
| 0 | 1 | 1 | * | 1 | Установка триггера |
| 1 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация R и S |  |  |

- D -  триггер.

| C | D | Q(t-1) | Q(t) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | 0 | 0 | Хранение информации |
| 0 | * | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | * | 0 | Запись значения на входе D |
| 1 | 1 | * | 1 |  |

- Т – триггер.

| CТ | Т | Q(t-1) | Q(t) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 -> 1 | 0 | 0 | 0 | Хранение информации |
| 1 -> 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 -> 1 | 1 | 0 | 1 | Изменение состояния триггера на противоположное |
| 0 -> 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 -> 0 | 1 | 0 | 0 | Хранение информации |
| 1 -> 0 | 1 | 1 | 1 |  |